Комерческое предложение XGMA XG931N

Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd (XGMA) – крупнейший производитель и экспортер фронтальных погрузчиков, экскаваторов, грейдеров и другой дорожно-строительной техники в КНР с 1951 года. Компания XGMA ежегодно производит более 35 000 фронтальных погрузчиков, 5 000 единиц экскаваторов, 5 000 единиц вилочных погрузчиков.

| Производитель |  | Единицы измерения | XGMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель |  |  | XG931N |
| Габаритная длина |  | мм | 7000 |
| Габаритная высота (по верху кабины) |  | мм | 3280 |
| Ширина по шинам |  | мм | 2245 |
| Колесная база |  | мм | 2750 |
| Минимальный дорожный просвет |  | мм | 358 |
| Ширина колеи |  | мм | 1800 |
| Ширина ковша |  | мм | 2420 |
| Радиус поворота по шинам |  | мм | 5280 |
| Радиус поворота по внешней кромке ковша |  | мм | 5860 |
| Высота оси шарнира |  | мм | 3930 |
| Максимальная высота выгрузки |  | мм | 3060 |
| Дальность разгрузки |  | мм | 1020 |
| Глубина копания |  | мм | 100 |
| Производитель ДВС |  |  | Yuchai |
| Модель ДВС |  |  | YC6J125Z-T21 |
| Номинальная мощность |  | кВт | 92 |
| Удельный расход топлива |  | г/кВт.ч | 235 |
| Скорость вращения |  | об/мин | 2300 |
| Максимальный крутящий момент |  | Нм | 500 |
| Эксплуатационная масса |  | т | 10,4 |
| Номинальная грузоподъемность |  | т | 3 |
| Емкость стандартного ковша |  | м3 | 1,7 |
| Время подъема ковша/Общее время цикла |  | с | 5.7/10.5 |
| Максимальное усилие отрыва |  | кН | 100 |
| Максимальное тяговое усилие |  | кН | 87,5 |
| Максимальный угол поворота рамы |  | град | ±35° |
| Угол преодолеваемого уклона |  | град | ≤ 30 ° |
| Давление системы управления |  | Мпа | 13 |
| Рабочее давление |  | Мпа | 16 |
| Диапазон скорости переднего хода | 1 | км/ч | 0~7 |
|  | 2 | км/ч | 0~13 |
|  | 3 | км/ч | 0~25 |
|  | 4 | км/ч | 0~41 |
| Диапазон скорости заднего хода | 1 | км/ч | 0~9 |
|  | 2 | км/ч | 0~30 |
| Тип топлива |  |  | Дизель |
| Производительность насоса рабочего оборудования |  | л/мин | 206 |
| Распределительный клапан |  |  | DF25-2C |
| Размер шин |  |  | 17.5-25-12PR |
| Кондиционер/Антизапотевание на холостом ходу |  |  | + |
| Обогреватель кабины |  |  | + |
| Магнитола |  |  | + |
| Гидравлический усилитель рулевого управления |  |  | + |
| Ремень безопасности |  |  | + |
| Фары головного освещения |  |  | + |
| Звуковой сигнал заднего хода |  |  | + |

Стоимость: 470 000 CNY  с НДС 20% и утилизационным сбором

Срок поставки: в наличии

Комплектация:

- Управление рабочим оборудованием джойстиками

- Кондиционер

Гарантия: 1 год или 2000 моточасов, в зависимости от того какой из показателей будет достигнут первым (при условии проведения ТО у авторизованного СЦ)

С уважением,

директор ООО «Баугрупп»

Наталочка Михаил                                                                  + 7 918 983 20 66

Срок действия коммерческого предложения – 5 дней